## 法面工

### 現場打法枠工

#### 適　用

法面上の法枠工のうち現場打ちコンクリート法枠工を施工する工事に適用する。

なお、枠内の中詰工はサンプルとしてモルタル吹付工および植生基材吹付工を適用している。

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ法枠

ラス網

鉄筋（D13）

▽現地盤線

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ法枠

現場打ち吹付枠

鉄筋（D13）

中詰工（植生基材吹付）

（モルタル吹付）

Ａ

Ａ

A-A断面

図 1　現場打ちコンクリート法枠工の標準図

#### 施工フロー

| 施工フロー |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  | - 施工計画書と現場条件との整合性確認 - 試験練り（スランプ、空気量、圧縮強度等）結果報告書の確認 - 骨材試験（ミルシート）の確認 |
| 基面処理工 |  |  | - 緩んだ転石や不純物の処理方法、型枠設置面の整正状況確認 - 湧水箇所、処理方法の確認 |
| 法枠組立（配筋） |  |  | - 鉄筋の貯蔵、加工方法、継ぎ手位置の確認 - 鉄筋の固定方法、清掃状況の確認 ※ コンクリート工チェックリストの鉄筋工に準ずる。 |
| 法枠組立（型枠等） |  |  | - 地山との固定方法、水抜き管が吹き付け時に移動しないように固定されているか確認 |
| コンクリート打設 |  |  | - 打ち継面の施工方法の確認 - 現場打ちコンクリート枠の打設については、コンクリート工に準ずる |
| 中詰工 |  |  | - モルタル、植生基材の吹付は適切か |

#### チェックポイント

- 準備工

- チェックポイント - 施工計画・コンクリートの配合は適切か

- 基面処理工

- チェックポイント - 品質を阻害する不純物や、基面の安定に悪影響を与える因子が法面に残っていないか - 湧水の処理は適切か

- 法枠組立（配筋）

- チェックポイント - 鉄筋の貯蔵方法は適切か - 鉄筋の加工方法は適切か - 鉄筋の継ぎ手位置は適切か - 鉄筋組立前の清掃状況は適切に行われているか - 鉄筋の固定方法は適切か - コンクリートを打ち込むまでの清掃状況は適切か

- 法枠組立（型枠等）

- チェックポイント - 断面形状が変形しないように堅固に組み立てられているか、また、枠の間隔が所定の規格値を満足するように設置されているか

- コンクリート打設

- チェックポイント - 打ち継ぎ目の施工方法は適切か - 運搬・打設中に材料分離を生じないように施工しているか。 - その他 現場打ちコンクリート枠の打設については、コンクリート工に準ずる。

- 中詰工

- チェックポイント （モルタル吹付工） - 吹き付け状況は適切か （厚層基材吹付工） - 基材の配合は適切か - 基材の吹き付け状況は適切か - 吹き付け面は植生に適しているか - 施工時期に応じた養生を行っているか

### 現場吹付法枠

#### 適　用

法面上の法枠工のうち現場打吹付法枠工を施工する工事に適用する。

なお、枠内の中詰工はサンプルとしてモルタル吹付工および植生基材吹付工を適用している。

※ 吹付枠工の標準図は「図 1　現場打ちコンクリート法枠工の標準図」を適用する。

#### 施工フロー

| 施工フロー |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  | - 施工計画書と現場条件との整合性確認 - 試験吹付による供試体の強度確認 - 吹付技能工の技量確認 - 骨材試験（ミルシート）の確認 |
| 基面処理工 |  |  | - 緩んだ転石や不純物の処理方法、吹き付け面の状況確認 - 湧水箇所、処理方法の確認 |
| ラス張り工 |  |  | - 所定の位置に固定されているか確認 |
| 法枠組立（配筋） |  |  | - 鉄筋の貯蔵、加工方法、継ぎ手位置の確認 - 鉄筋の固定方法、清掃状況の確認 ※ コンクリート工チェックリストの鉄筋工に準ずる。 |
| 法枠組立（型枠等） |  |  | - 地山との固定方法、水抜き管が吹き付け時に移動しないように固定されているか確認 |
| 法枠吹付 |  |  | - 現場配合、吹き付け作業時の状況（寒中、暑中、強風）、打ち継面の施工方法の確認 |
| 中詰工 |  |  | - モルタル、植生基材の吹付は適切か |

#### チェックポイント

- 準備工

- チェックポイント - 施工計画・コンクリートまたはモルタルの配合は適切か - 吹付技能工（ノズルマン、ガンマン）の技量は適切か

- 基礎処理工

- チェックポイント - 吹き付けモルタルの品質を阻害する不純物や、基面の安定に悪影響を与える因子が法面に残っていないか - 湧水の処理は適切か

- ラス張り工

- チェックポイント - 所定の位置にしっかりと固定されているか

- 法枠組立（配筋）

- チェックポイント - 鉄筋の貯蔵方法は適切か - 鉄筋の加工方法は適切か - 鉄筋の継ぎ手位置は適切か - 鉄筋組立前の清掃状況は適切に行われているか - 鉄筋の固定方法は適切か - コンクリートを打ち込むまでの清掃状況は適切か

- 法枠組立（型枠等）

- チェックポイント - 断面形状が変形しないように堅固に組み立てられているか、また、枠の間隔が所定の規格値を満足するように設置されているか

- 法枠吹付

- チェックポイント - 現場配合は適切か - 飛散した吹き付け材による悪影響を取り除いているか - 品質を損なう環境下で吹き付け作業をしていないか - 打ち継ぎ目の施工方法は適切か - 運搬・打設中に材料分離を生じないように施工しているか。

- 中詰工

- チェックポイント （モルタル吹付工） - 吹き付け状況は適切か （厚層基材吹付工） - 基材の配合は適切か - 基材の吹き付け状況は適切か - 吹き付け面は植生に適しているか - 施工時期に応じた養生を行っているか

### 吹付工（コンクリートまたはモルタル吹付）

#### 適　用

本項は法面上の吹付工のうちコンクリートまたはモルタル吹付工事に適用する。

金網

吹付モルタル

吹付コンクリート

水抜パイプ

例：VP50

アンカーピン

例：φ9～16mm程度

図 2　コンクリートまたはモルタル吹付工の例

#### 施工フロー

| 施工フロー |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  | - 施工計画書と現場条件との整合性確認 - 試験練りまたは試験吹付による供試体の強度確認 - 吹付技能工の技量確認 |
| 基面処理工 |  |  | - 緩んだ転石や不純物の処理方法、吹き付け面の状況確認 - 湧水箇所、処理方法の確認 |
| ラス張り工 |  |  | - 所定の位置に固定されているか確認 |
| 吹付 |  |  | - 現場配合状況の確認 - 吹き付け作業時の状況（寒中、暑中、強風）確認 - 打ち継面の施工方法の確認 - 表面仕上げ状況の確認 |

#### チェックポイント

- 準備工

- チェックポイント - 施工計画・コンクリートまたはモルタルの配合は適切か - 吹付技能工（ノズルマン、ガンマン）の技量は適切か

- 基礎処理工

- チェックポイント - 吹き付けモルタルの品質を阻害する不純物や、基面の安定に悪影響を与える因子が法面に残っていないか - 湧水の処理は適切か

- ラス張り工

- チェックポイント - 所要の位置にしっかりと固定されているか

- 吹付

- チェックポイント - 現場配合は適切か - 飛散した吹き付け材による悪影響を取り除いているか - 品質を損なう環境下で吹き付け作業をしていないか - 運搬・打設中に材料分離を生じないように施工しているか - 吹付状況は適切か - 打ち継ぎ目の施工方法は適切か - 表面仕上げは適切か

### 植生工・植生基材吹付工

#### 適　用

本項は法面上の植生工のうち植生基材吹付工を施工する工事に適用する。

金網

植生基材

アンカーピン

例：φ9～16mm程度

図 3　植生基材吹付工の例

#### 施工フロー

| 施工フロー |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備工 |  |  | - 施工計画書と現場条件との整合性確認 - 種子、肥料、接合剤および水分の配合計画の強度確認 - 吹付技能工の技量確認 |
| 基面処理工 |  |  | - 緩んだ転石や不純物の処理方法、吹き付け面の状況確認 - 土壌が植生に適しているかどうかの確認 - 湧水箇所、処理方法の確認 |
| ラス張り工 |  |  | - 所定の位置に固定されているか確認 |
| 吹付 |  |  | - 基材の配合状況の確認 - 吹き付け作業状況の確認 - 養生状況の確認 |

#### チェックポイント

- 準備工

- チェックポイント - 施工計画・植生基材の配合は適切か - 吹付技能工（ノズルマン、ガンマン）の技量は適切か

- 基礎処理工

- チェックポイント - 基材の付着を阻害する不純物や、基面の安定に悪影響を与える因子が法面に残っていないか - 湧水の処理は適切か - 吹付面は植生に適しているか

- ラス張り工

- チェックポイント - 所要の位置にしっかりと固定されているか

- 吹付

- チェックポイント - 基材の配合は適切か - 基材の吹付状況は適切か - 適切な養生を行っているか